上饶市茶圣西路堵点治理项目交安工程报价函
报价单位：                          （盖公章）
联系人及电话：                      
报价内容：
	清单及相关参数

	编号
	设备名称
	配置
	数量(暂定）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	8-6m信号灯杆
	主杆对角300-350*10*8000mm 横臂对角110-214*6*6000mm 底部法兰φ800*22mm 横臂法兰500*450*22mm 热镀锌 喷塑
	1
	
	
	 

	2
	7-6m电警杆
	主杆对角300-350*10*7000mm 横臂对角110-214*6*6000mm 底部法兰φ800*22mm 横臂法兰500*450*22mm 热镀锌 喷塑
	1
	
	
	

	3
	3m人行灯
	φ89,3M高热镀锌 喷塑
	2
	
	
	

	4
	电警、信号灯杆件地龙
	
	2
	
	
	

	5
	人行道信号灯杆件地龙
	
	2
	
	
	

	6
	机动车信号灯
	【满屏信号灯】【竖装】

包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm）

产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）

面罩规格：φ400mm 

面罩材质：玻璃

外壳材质：铝压铸

表面处理：黑色喷塑哑光

LED数量：红156，黄156，绿156

LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm

LED直径：φ5mm 

单管电流：＜18mA

LED寿命：≥70000小时

绝缘电阻：≥500MΩ

介电强度：≥1440V

中心光强：400 ~1000 cd

可视距离：＞450m

可视角度：＞30°

工作电压：AC 220V±44V，50HZ   

功率：功率≤20W

工作温度：-40 ~ +80℃ 

相对湿度：≤93%

防护等级：IP53

重量：33kg
	2
	
	
	

	7
	方向指示信号灯
	【左转箭头灯】【竖装】 
包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架（直径：100-300mm） 
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体） 
面罩规格：φ400mm  
面罩材质：玻璃 
外壳材质：铝压铸 
表面处理：黑色喷塑哑光 
LED数量：红90，黄90，绿90 
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 
LED直径：φ5mm  
单管电流：＜18mA 
LED寿命：≥70000小时 
绝缘电阻：≥500MΩ 
介电强度：≥1440V 
中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 
可视距离：＞450m 
可视角度：＞30° 
工作电压：AC 220V±44V，50HZ    
功率：功率≤20W 
工作温度：-40 ~ +80℃  
相对湿度：≤93% 
防护等级：IP53 
重量：32kg
	2
	
	
	

	8
	人行信号灯
	
	2
	
	
	

	9
	电警抓拍单元
	9M电警抓拍单元

海康神捕电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。

内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。

视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。

支持LED频闪灯同步补光。

支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。

支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。

支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传

传感器类型：1” Global shutter CMOS

图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

多码流：支持3码流：

主码流：4096×2160（默认）；

子码流：1920×1080P（默认）；

三码流：704×576（默认）

抓拍图片格式：JPEG

抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

存储功能：TF, USB

镜头规格：16mm或12mm可选

光圈类型：手动光圈 

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

触发输入：1个触发/报警输入

触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为

机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

车辆品牌，子品牌识别 

整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，IP54单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

尺寸：180 mm (W) × 155 mm (H) × 636 mm (D) 

工作温度：-30℃~70℃

工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

功耗：Max. 20 W

重量：5.2 ± 0.5 kg 
	4
	
	
	

	10
	LED频闪灯
	光源类型：16颗优质大功率LED

发光角度10°

覆盖范围：单车道环境补光灯

最佳补光范围16米～25米

触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）

触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US

外壳材质金属铝

一般规范

工作温度：温度-30℃~70℃

电源：220VAC±10%

工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

功耗：35W MAX

防护等级：IP66

重量：2.74KG
	4
	
	
	

	11
	千兆交换机
	非网管千兆塑壳交换机（8个千兆电口）

提供8个千兆以太网电口

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准

线速转发、无阻塞设计

存储转发交换方式

精美塑壳设计

无风扇设计，高可靠性

外壳：塑料材质，无风扇

重量：0.14 kg

工作温度：0°C ～ 40°C

存储温度：–40°C ～ 85°C

工作湿度：5% ～ 95%（无凝露）

存储湿度：5% ～ 95%（无凝露）

整机功耗：3.2 W

尺寸（宽×高×深）：160 mm × 27.8 mm × 85 mm

电源规格：5 VDC，1A

接口：8 × 10/100/1000 Mbps以太网口

接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应

标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x

处理类型：存储转发

MAC地址表：4 K

包转发率：11.9 Mpps

交换容量：16 Gbps

内部缓存：1.5 Mbits
	1
	
	
	

	12
	千兆交换机
	非网管千兆交换机（16千兆电）

提供16个千兆电口。

 千兆网络接入。

 线速转发。

 存储转发交换方式。

 坚固式高强度金属外壳。

 无风扇设计，高可靠性。

尺寸（宽×高×深）：440 mm × 44 mm × 160 mm

重量：1.3 kg

工作温度：0°C ~ 40 °C

工作湿度：5%～95%（无凝露）

存储温度：-40°C ~ 85 °C

存储湿度：5%～95%（无凝露）

安装方式：机架式

供电方式：AC220V

整机功耗：≤12 W

浪涌防护：6 KV 

端口规格：16个千兆电口

交换方式：存储转发 

交换容量：32 Gbps

包转发率：23.81 Mpps

MAC地址容量：8 K

缓存：4.1 Mbits 
	1
	
	
	

	13
	机动车信号灯专用电缆
	KVV-450/750-8*1.5
	420
	
	
	

	14
	人行道信号灯专用电缆
	KVV-450/750-4*1.5
	420
	
	
	

	15
	电源线/闪光灯触发信号线
	RVV2*1.5mm2
	420
	
	
	

	16
	高清网络摄像机视频线
	CAT5E.4UTP
	200
	
	
	

	17
	4芯单模光纤
	GYTA-4b1
	200
	
	
	

	18
	调试费
	
	14
	
	
	

	合计：
	
	
	


具体以实际施工所用数量为准。
备注：
1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。
我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。劳务税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
支付方式：                       。
项目施工工期：30天 。                                               

保修期及质保期（月）：                                                      
其他：                                                      
